娄底职业技术学院南门出入口车辆道闸

系统采购项目

采

购

需

求

保卫处

2025年9月

娄底职业技术学院南门出入口车辆道闸系统

采购需求

一、项目名称：娄底职业技术学院南门出入口车辆道闸系统采购项目

二、采购类别：娄底职业技术学院南门出入口车辆道闸系统采购项目，包含系统安装、调试、维护等，包干交钥匙工程。

三、预算控制价：¥47766元

四、采购方式： 询价采购

五、项目概况：根据校园南门入口车辆道闸系统自2019年底建成投用至今，因使用年限较长，已出现多方面问题，严重影响通行效率与安全，核心设备性能衰退：老道闸服务器运行速度缓慢，设备与线路老化：道闸设备24小时不间断运行，配套线路已严重老化，故障频发；且部分维修所需配件已停产，维修成本持续增高，频繁出现无法获取车牌信息、开杆不及时的情况，导致车辆通行拥堵，现需更换车辆道闸硬件与管理系统接入校园安全管理平台，可以在监控中心进行管控，车辆授权、远程放行等功能。为达到无缝接入、统一调试管控的效果，建议本系统选用和原来安防平台同一品牌的设备。

六、资格条件

1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(附件3)

2、投标人特殊资质条件：

（1）为保障使用便捷性与系统完整性，本次采购的产品须与我院安防系统实现无缝对接。投标人须提供专项承诺函，明确承诺所投产品可满足上述对接要求；该承诺函须加盖投标人公章，以确保承诺效力及文件规范性。

（2）通过监控中心对本停车场系统进行管控，可以对车辆授权、临时车辆放行等功能。

- 七、采购货物要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆管控终端 |  | DS-TPEWEH-G3 | 嵌入式平台：ARM 嵌入式处理器，BS/CS双架构 安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据 稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用 多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本 移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便 远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷 手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便 异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份 设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏，提供检测报告证明复印件并加盖制造商公章； | 台 | 1 | 4650 | 4650 |
| 2 | 抓拍显示一体机 |  | SDS-TMCEH3-G3 | LED抓拍显示一体机 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 支持LED显示屏 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 为保证识别准确率，设备支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别，提供检测报告证明复印件并加盖制造商公章； 为保证安全性，设备支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤，提供检测报告证明复印件并加盖制造商公章； 为保证通行效率，设备支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆，提供检测报告证明复印件并加盖制造商公章； | 台 | 2 | 4960 | 9920 |
| 3 | 高速直杆道闸（左向） |  | DS-TMG32E-HL | 4米直杆道闸 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单； 显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）； 无触点监测：控制更精准、运行更平稳； 采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）； 支持断电抬杆功能 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口； 接线简单，无需布线及配线； 无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）； 环境适应性强，支持低温-30℃安全使用； 机箱壁厚1.5mm，配2根压条现场施工安装方便 | 台 | 2 | 3960 | 7920 |
| 4 | 高速直杆道闸（右向） |  | DS-TMG32E-HR | 4米直杆道闸 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单； 显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）； 无触点监测：控制更精准、运行更平稳； 采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）； 支持断电抬杆功能 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口； 接线简单，无需布线及配线； 无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）； 环境适应性强，支持低温-30℃安全使用； 机箱壁厚1.5mm，配2根压条现场施工安装方便 | 台 | 2 | 3960 | 7920 |
| 5 | 防砸雷达 |  | DS-TMG034(防砸) | 支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 功耗≤3W。 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%） 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） 检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 外壳防护等级：IP67 | 台 | 4 | 574 | 2296 |
| 6 | 综合安防管理平台 |  | 出入口车辆放行管理功能模块 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 | 件 | 1 | 4000 | 4000 |
| 7 | 光纤收发器 |  | 千兆 | 千兆单模光纤收发器 | 台 | 2 | 280 | 560 |
| 8 | 安全岛浇制 | 国产 | 定制 | 水泥浇筑设备安装平台，建议参数0.5米宽X1.5米长，高5-10公分左右，油漆粉刷安全岛，具体尺寸根据现场定制，含开槽线路预埋线路管道至取电箱及网络接入设备位置。 | 套 | 4 | 1000 | 4000 |
| 9 | 设备联网线 |  | 6类 | 设备网线预埋，并接入平台专用网络 | 米 | 200 | 4.5 | 900 |
| 10 | 线管 | 联塑 | 国标 | PVC20，PVC25，PVC50等管材 | 批 | 1 | 300 | 300 |
| 11 | 电源线 | 众利讯 | RVV2*2.5 | RVV2*2.5 | 米 | 200 | 4.5 | 900 |
| 12 | 物理控制开关 | 国产 | 定制 | 在入口及出口保安室增加可控制道闸开匝和关匝等功能的物理按键开关。 | 套 | 2 | 200 | 400 |
| 13 | 原有设备拆除 | 国产 | 定制 | 原有道闸老设备拆除、运转、拆除原有安全岛建筑垃圾清理转运等 | 批 | 1 | 1000 | 1000 |
| 14 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | PVC管材，预埋件、开槽、修复、接头、水晶头，插线板等辅助材料 | 批 | 1 | 1000 | 1000 |
| 15 | 安装调试 | 国产 | 定制 | 设备安装、调试，联网接入平台 | 批 | 4 | 500 | 2000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47766 |

- 八、质量要求

- 质保期：系统质保期为三年（硬件设备以厂家承诺保修期限为准），质保期内内免费提供技术服务和上门服务，人为损坏因素除外。

- 须满足国家关于产品设计、制造及其他强制性检验检测的合格要求，且符合国家相关技术规范。

- 投标人在投标前可自行到现场查勘，了解学院实际安装施工

- 安全要求，不得影响学院正常教学并确保学生安全，费用及安全责任自负。

4、投标人在对本次投标过程中所发生的投标行为、人员安全及技术、成本费用等一切责任负责，招标人无需承担相关责任；

九、交货时间、地点及方式

1、合同签订后7个日历日内安装到位。

2、交货地点：娄底职业技术学院综合校区指定地点。

3、交货方式：乙方将货物免费运至交货地点，安装完成后进行合格验收。

十、付款方式

1、本项目设履约保证金2000元，签订合同前交清。验收合格后无其他问题，二个月内无息退还。

2、验收合格后三个月内一次性付清货款。

娄底职院保卫处

2025年9月1日